УТВЕРЖДАЮ:

«_____»__________________ 2015 г.

Директор Сотников М.А.

______________________________

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилого фонда на 2015-2016 г.г.

находящиеся на эксплуатационном обслуживании  ООО «Городская Управляющая Компания «Наш Дом»

|  | Наименование мероприятий | Всего (шт.) | Всего (тыс. руб.) | Срок окупаемости (мес.) | Экономический эффект (тыс. руб./год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Замена светильников на энергоэффективные (Места Общего Пользования)

Краткое описание светильника ЖКХ-05

Энергосберегающие светильники серии ЖКХ обеспечивают автоматическое выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования внутри помещений. Светильники обеспечивают световой поток 642 lm, что эквивалентно светильникам с лампой накаливания мощностью 60w . Светильники имеют в своем составе электронную схему: автоматический включатель/выключатель света (датчик) СЗВО-01 . Светильники выполнены на базе ЛОН 60w. Корпуса светильников обеспечивают степень защиты от воздействия окружающей среды IP21 по ГОСТ 14254-96. Климатическое исполнение светильников соответствует УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

Принцип действия светильника

Только при недостаточном уровне естественной освещенности помещения и человеческой потребности в освещении - шума в виде: шагов, разговора, открывания дверей, и т.п. светильник будет автоматически включаться. После исчезновения потребности в освещении, т.е. шума, светильник будет выключаться с задержкой 30 секунд

Энергетическая эффективность

Установка  светильников серии ЖКХ обеспечивает выполнение предписаний №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. Класс энергоэффективности изделий- А. Энергопотребление со светильниками ЖКХ-03,04,05 снижается в среднем в 14 раз, по сравнению с обычными светильниками с лампой накаливания 60w. Окупаемость мероприятий по замене старых энергозатратных светильников на энергоэффективные составляет менее 1 года - от 5 месяцев для ЖКХ-03,04,05 (при 1 кВт = 2,5руб.)

Использование ЛОН не ведёт к удорожания при замене перегоревших ламп, в отличие от энергосберегающих ламп, экономия исключительно от количества времени работы светильника.

| 1 | Ул. Юношеская 11 | 240 | 242.0 | 21.6 | 134.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Замена прожекторов с лампами ДРЛ на энергосберегающие (наружное освещение)

Основные преимущества светодиодных светильников:

Долговечность – срок службы светодиодов составляет 80-100 000 часов (около 25 лет в режиме ночного освещения);

Возможность выбора светильников с заданными углами раскрытия луча;

Высокая экономичность энергопотребления. Снижение энергопотребления до 70%, в сравнении со светильниками на основе традиционных ламп;

Высокая контрастность;

При монтаже светодиодных светильников требуется кабель меньшего сечения, что является существенной статьей экономии;

Высокая насыщенность световой заливки;

| 1 | Ул. Юношеская 11 | 2 | 20 | 61 | 3.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Установка частотных преобразователей на электроприводы лифтового хозяйства

Безопасность

Высокая безопасность движения благодаря применению датчика скорости (ДС);

Увеличение срока службы электродвигателя и механических частей лифта за счет исключения ударных нагрузок при старте и остановках;

Комфорт

Комфортное движение кабины, плавный старт и мягкая остановка за счет применения векторного управления и специализированной программы (пропуск резонансных частот, гибкое задание траектории разгона и остановки лифта);

Энергосбережение

Значительное энергосбережение благодаря снижению пусковых токов и управлению коэффициентом мощности в функции нагрузки;

Возможность снижения мощности применяемого преобразователя частоты и снижения энергопотребления при использовании датчика скорости;

| 1 | Ул. Юношеская 11 | 2 | 724 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Установка входных дверей с доводчиком

Установка входных дверей с доводчиком позволит избавиться от сквозняков, промерзания стен первых этажей избавит

| 1 | Ул. Юношеская 11 | --- | --- | ---- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Главный инженер

ООО «ГУК «Наш Дом»                                                                                                                                       / Сотников Р.М. /